IPT-SFP 12SC1-1310-1550

# Функции:

- До 1,25 Гбит/с

- Поддержка горячей замены

- Одно волокно LC/SC для двунаправленной передачи

- Длина волны(передающая) 1310нм

- Длина волны(принимающая) 1550нм

- Встроенные цифровые диагностические функции

- Тип волокна SMF, 9/125мкм

- Расстояние передачи данных 10км

- Питание +3.3В

- Диапазон температур: от 0°C до 70°C

- Низкий уровень электромагнитных помех, защита от электрического разряда

- Соответствие требованиям RoHS, отсутствия свинца

# Описание:

Двунаправленный приемопередатчик IPT-SFP 12SC1-1310-1550 представляет собой высокопроизводительный и экономичный модуль, совместимый с интерфейсом LC/SC со встроенным WDM для двунаправленной последовательной оптической передачи данных. Этот модуль предназначен для одномодового одиночного волокна, работает на длине волны 1310/1550нм.

Секция передатчика включает в себя FP и микросхему драйвера с температурной компенсацией и схемой автоматического управления мощностью, что делает выходную мощность секции передатчика и коэффициент погашения стабильными при рабочей температуре.

Секция приемника включает в себя эффективный фотодиод InGaAs и трансимпеданс с АРУ для широкого динамического диапазона.

- Электрические характеристики

| Параметр | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Ток | Icc |  |  | 170 | mA |
| Пусковой ток | Isurge |  |  | Icc+30 | mA |
| Максимальная мощность | Pmax |  |  | 1.0 | mW |
| Transmitter/Передающая часть: |  |  |  |  |  |
| Входное дифференциальное сопротивление | Rin | 90 | 100 | 110 |  |
| Несимметричный ввод данных | Vin PP | 200 |  | 1200 | mVp-p |
| Напряжение отключения | VD | Vcc-1.3 |  | Vcc | V |
| Напряжение включения | VEN | Vee |  | Vee+ 0.8 | V |
| Время отключения | Tdessert |  |  | 10 | us |
| Receiver/Принимающая часть: |  |  |  |  |  |
| Несимметричный выход данных | Vout,pp | 300 |  | 800 | mv |
| Время нарастания выходных данных | tr |  |  | 150 | ps |
| Время спада вывода данных | tf |  |  | 150 | ps |
| Ошибка LOS | Vlosfault | Vcc-0.5 |  | VCC_host | V |
| Норма LOS | Vlos norm | Vee |  | Vee+0.5 | V |
| Отказ от источника питания | PSR | 100 |  |  | mVpp |
| Вклад детерминированного джиттера | RXΔDJ |  |  | 51.7 | ps |
| Общий вклад джиттера | RXΔTJ |  |  | 122.4 | ps |

- Оптические параметры

| Параметр | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmitter/Передающая часть: |  |  |  |  |  |
| Длина волны | λc | 1260 | 1310 | 1350 | nm |
| Спектральная ширина | σ |  |  | 4 | nm |
| Оптическая выходная мощность | Pout | -9 |  | -3 | dBm |
| Оптическое время нарастания/спада | tr / tf |  |  | 160 | ps |
| Коэффициент вымирания | ER | 12 |  |  | dB |
| Вклад детерминированного джиттера | TXΔDJ |  |  | 56.5 | ps |
| Общий вклад джиттера | TXΔTJ |  |  | 119 | ps |
| Глаз-диаграммы | Соответствует спецификации IEEE 802.3 |  |  |  |  |
| Шум относительной интенсивности | RIN |  |  | -120 | dB/Hz |
| Receiver/Принимающая часть |  |  |  |  |  |
| Длина волны |  | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
| Перегрузка приемника | Pol |  |  | -1 | dBm |
| Чувствительность | Sen |  |  | -24 | dBm |
| Подтверждение RX_LOS | LOS A | -36 |  |  | dBm |
| Отмена RX_LOS | LOS D |  |  | -26 | dBm |
| Гистерезис RX_LOS | LOS H | 0.5 |  |  | dB |
| Основные |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи данных | BR |  | 1.25 |  | Gb/s |
| Частота битовых ошибок | BER |  |  | 10-12 |  |
| Максимальная поддерживаемая длина канала на 9/125 мкм SMF@155M | LMAX |  | 10 |  | km |
| Общий системный бюджет | LB | 14 |  |  | dB |

- Назначение контактов

Схема номеров и названий контактов блока разъемов главной платы

- Описание контактов

| Номер | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
| 2 | TX Fault | Индикация неисправности передатчика |
| 3 | TX Disable | Отключение передатчика |
| 4 | MOD-DEF2 | SDA последовательный сигнал передачи данных |
| 5 | MOD-DEF1 | SCL последовательный синхронный сигнал |
| 6 | MOD-DEF0 | Индикация наличия трансивера |
| 7 | Rate Select | Не используется |
| 8 | LOS | Потеря сигнала |
| 9 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 10 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 11 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 12 | RD- | Инвертированный вывод полученных данных |
| 13 | RD+ | Вывод полученных данных |
| 14 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
| 15 | VccR | Питание приемника |
| 16 | VccT | Питание передатчика |
| 17 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
| 18 | TD+ | Вход для передачи данных |
| 19 | TD- | Инвертированный вход для передачи данных |
| 20 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |

- Рекомендуемая схема:

Рекомендуемая схема хоста SFP

Блок-схема

- Структура: