Автономный контроллер доступа со встроенным считывателем карт форматов EM и Mifare

SK-CA1000PK-EM		SK-CA1000P-EM

ПАСПОРТ

| ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |

Автономный контроллер со встроенным считывателем карт представляет собой многофункциональное устройство управления доступом для одной двери. Он доступен в двух вариантах: со встроенной клавиатурой или беспроводным ИК пультом. Его также можно использоваться как стандартный считыватель с выходом Wiegand. Контроллер имеет защиту класса IP66 и может использоваться как внутри помещения, так и с наружи.

Устройство поддерживает профили до 1000 пользователей (ПИН-код или Карта доступа). Встроенный считыватель карт совместим с картами, брелоками и другими идентификаторами формата EM 125 кГц и Mifare 13,5 мГц.

Особенности устройства

- Водонепроницаемая конструкция, класс защиты IP66

- Поддержка работы со всеми типами электрозамков

- Поддержка до 1000 пользователей

- Доступ по ПИН-коду

- Встроенный считыватель карт формата EM 125 кГц и Mifare 13,5 мГц

- Импульсный и триггерный режим работы

- Выход для подключения тревожного оповещателя

- Работа при низких температурах до -40°С

- Фотодатчик вскрытия корпуса

- Поддержка работы в режиме шлюза

- Многоцветная светодиодная индикация состояния

- Поддержка копирования базы данных на другой контроллер

Комплект поставки

- Контроллер: 1шт

- Защитный диод 1N4004: 1шт

- Монтажный комплект: 1шт

- Мастер карта: 1шт

- ИК пульт ДУ (только для SK-CA1000P-EM): 1шт

- Паспорт: 1шт

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и полное руководство пользователя доступны на сайте skudo.pro на странице изделия.

Технические данные

| Модель | SK-CA1000PК-EM | SK-CA1000P-EM |
| --- | --- | --- |
| Количество пользователей | 1000 |  |
| Обычные пользователи | 987 |  |
| Авторизованные пользователи | 1 |  |
| Пользователи с функцией подачи сигнала тревоги «Паника» | 2 |  |
| Пользователи-посетители | 10 |  |
| Рабочее напряжение | 12-18 В пост. | 12-18 В пост. |
| Рабочий ток | 160 мА | 125 мА |
| Ток в режиме ожидания | 60 мА | 35 мА |
| Чтение бесконтактных карт | EM и Mifare |  |
| Рабочая частота | 125 кГц / 13,56 МГц |  |
| Расстояние считывания | 2-6 см |  |
| Кодонаборная клавиатура | Встроенная | ИК пульт ДУ |
| Длина ПИН-кода | от 4 до 6 цифр |  |
| Разъемы для подключения проводов | Релейный выход, кнопка выхода, разъем тревог, дверной контакт, вход / выход данных Wiegand |  |
| Реле | Одно (НР, НЗ, общий) |  |
| Регулировка времени открытия / активации реле | От 0 до 99 секунд (настройка по умолчанию - 5 секунд) |  |
| Коммутируемый ток реле замка | Максимум 2 А |  |
| Коммутируемый ток выходом тревоги | Максимум 1 А |  |
| Интерфейс Wiegand | Ввод / вывод Wiegand 26-44 бита (заводская настройка по умолчанию: данных Wiegand 26 бит) |  |
| Формат ПИН-кода на выходе | 4 бита, 8 бит (ASCII), 10 цифр виртуального номера (заводская настройка по умолчанию: 4 бита) |  |
| Условия эксплуатации | Класс защиты IP66 |  |
| Температура эксплуатации | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) |  |
| Влажность при эксплуатации | 0-98% относительной влажности |  |
| Физические характеристики | Корпус из ABS-пластика | Корпус из ABS-пластика |
| Цвет | Черный | Черный |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 122 х 5,0 х 21 (мм) | 103 х 48 х 20 мм |
| Масса устройства | 165 г | 125 г |

| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- |

Монтаж устройства

- Снимите заднюю стенку устройства.

- Просверлите в стене 2 отверстия для винтов (A и C) и одно отверстие для кабеля.

- Заделайте резиновые заглушки (входят в комплект поставки) в отверстия (A и C).

- Аккуратно закрепите заднюю стенку устройства на стене с помощью 2 винтов с плоскими головками).

- Пропустите кабель через отверстие для кабеля (B).

- Прикрепите устройство к его задней крышке.

SK-CA1000P-EM					SK-CA1000PK-EM

Назначение контактов

| Цвет провода | Контакт | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Основные контакты для автономного режима |  |  |
| Красный | DC+ | Вход питания 9-18 В DC |
| Черный | GND | Общий, отрицательный контакт входа питания |
| Синий | NO | Нормально-разомкнутый контакт реле |
| Фиолетовый | COM | Общий контакт реле |
| Оранжевый | NC | Нормально-замкнутый контакт реле |
| Желтый | OPEN | Вход кнопки запроса на выход |
| Интерфейс Wiegand |  |  |
| Зеленый | D0 | Вход/выход Wiegand Данные 0 |
| Белый | D1 | Вход/выход Wiegand Данные 1 |
| Дополнительные контакты ввода-вывода |  |  |
| Серый | ALARM- | Выход тревоги, подключающийся при тревоге к общему отрицательному проводу |
| Коричневый | D_IN | Вход для датчика двери (НЗ) |

Схемы подключения

Внимание: При использовании обычного источника питания необходимо установить диод 1N4004 (или аналогичный), в противном случае данное устройство может быть повреждено (1N4004 входит в комплект поставки).

| КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ |  |
| --- | --- |

Мастер-код по умолчанию – 123456

Для модели SK-CA1000P-EM все операции программирования и ввода ПИН-кода делаются через ИК пульт ДУ.

| Описание функции | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| Программирование |  |
| Вход в режим программирования | - Мастер-код - # после этого Вы сможете выполнять программирование |
| Изменение Мастер-кода | 0 - Новый код - # - Повтор Нового кода - # (код: 6 цифр) |
| Добавление пользователя карты | 1 - Чтение карты - # (карты можно добавлять последовательно) |
| Добавление пользователя ПИН-кода | 1 - ПИН-код - # (ПИН-код может состоять из любых 4-6 цифр) |
| Удаление пользователя | 2 - Поднести карту - # 2 – ПИН-код - # |
| Выход из режима программирования |  |
| Открытие двери |  |
| Картой пользователя | Поднесите действительную карту |
| ПИН-кодом пользователя | Введите действительный ПИН-код # |
| Отключение тревоги |  |
| Картой пользователя | Поднесите действительную карту |
| ПИН-кодом пользователя | Введите действительный ПИН-код # |
| Мастер-картой | Поднесите Мастер-карту |
| Мастер-кодом | Введите Мастер-код # |

При эксплуатации устройства запрещается:

Устанавливать устройство на прямом солнечном свете, это может вызвать перегрев изделия.

Подключать устройство к источникам питания, с напряжениями не соответствующим указанным в технических характеристиках.

Эксплуатировать устройство в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантия

Информацию о гарантийных обязательства смотрите на сайте skudo.pro.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17.

Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

ОТМЕТКА ПРОДАВЦА

Модель_________________________________________________________________________________________

Серийный номер_________________________________________________________________________________

Продавец_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Дата продажи________________________________________________________		МП

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию__________________________________________			МП