Купольная сетевая 2Мп камера с фиксированным объективом NBLC-2221F-MSD 2.8мм

Основные возможности

- 1/2.8” Starlight scan CMOS сенсор, 2Мп

- Кодирование H.265+ / H.264 / MPEG

- 25/30 к/с при 1080P (1920×1080)

- ИК-подсветка до 20м

- Объектив фиксированный 2.8мм

- Угол обзора по горизонтали: 106°

- Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI

- Встроенный микрофон

- Аудиовход и выход

- Тревожные вход и выход

- Поддержка карт памяти емкостью до 256ГБ

- Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon

- IP67, IK10, широкий температурный диапазон: -40°C ... +60°C

- Питание – DC 12В / PoE

Соответствие требованиям ввоза в РФ

Оборудование не оснащено пинхоллом и не попадает под статью 138.1 УК РФ и не имеет в своём составе скрытых микрофонов и оборудования для тайной аудио и видеофиксации происходящего и относится к приборам бытового назначения.

Комплект поставки

- Камера Nobelic

- Руководство по эксплуатации

- Монтажный комплект

Технические характеристики

| Модель | NBLC-2221F-MSD 2.8мм |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Сенсор | 1/2.8” Starlight scan CMOS, 2Мп |
| Чувствительность | Цвет:0.002лк@(F1.6, AGC вкл.), Ч/Б:0.002лк@(F1.6, AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Режим работы электронного затвора | Авто / Ручной |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100000с |
| Диафрагма | F1.6 |
| Объектив фиксированный | 2.8 мм |
| Угол обзора объектива | горизонтальный: 106° вертикальный: 56° диагональный: 126° |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Характеристики камеры |  |
| Диапазон поворота | -30 - 30° |
| Вращение объектива | 0° - 360° |
| Наклон | 0° - 80° |
| Сжатие |  |
| Видеосжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (только субпоток) |
| Профиль H.264 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с – 16 Мб/с |
| Изображение |  |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Разрешения камеры | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Основной поток | 25/30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Вторичный поток | 25fps (704 × 576, 704 × 480, 352 × 288) |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности |
| Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC |
| ROI | Поддерживает до 4 зон |
| Баланс белого | Авто, натуральный, уличный, ламповый, региональные настройки |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию / по тревоге |
| Сеть |  |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Ivideon |
| Видеоаналитика | Детекция движения, пересечение линии |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища, попытки взлома, видеодетекция, пересечение линии,детекция движения, детекция напряжения, аудиодетекция, |
| Действия по тревоге | уведомление клиента, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи на SD-карту. |
| Интерфейсы |  |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранилище | Слот для MicroSD / SDHC / SDXC до 256ГБ |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Наличие микрофона | Встроенный микрофон |
| Аудиоинтерфейс | Аудиовход(line in) и аудиовыход (line out) RCA-разъемы |
| Тревожные интерфейсы | Тревожный вход: 5мA 3В–5В DC Тревожный выход: 300мA 12В DC |
| Аудио |  |
| Наличие микрофона | Встроенный микрофон |
| Аудиосжатие | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
| Сертификация |  |
| Сертификация | CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Основное |  |
| Питание | DC12В ± 25% /PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5.4 Вт макс. / 7 Вт в режиме ИК |
| Рабочие условия | - 40 °C … + 60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Работа локального хранилища (SD-карта) | - 40 °C … + 60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20 м |
| Материал корпуса | Пластик ABS (купол) / Металл (корпус) |
| Размеры | Ø108.9 × 55 мм |
| Вес нетто | 380 г. |
| Вес брутто | 520 г. |

Габариты (мм)

Таблица совместимости камеры с аксессуарами

| Модель камеры |  | NBLC-2221F-MSD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип аксессуара | Модель аксессуара | Изображение |
| 1 | Адаптер на столб | NBLB-А152-Е |  |
| 2 | Монтажная коробка | NBLB-A139 |  |
| 3 | Настенное крепление | NBLB-B204W |  |

Монтажная коробка NBLB-A139 вместе с камерой NBLC-2221F-MSD

Настенное крепление  NBLB-B204W вместе с камерой NBLC-2221F-MSD

Адаптер на столб NBLB-A152-E + Настенное крепление NBLB-B204W вместе с камерой NBLC-2221F-MSD